
Oprava zpevněných ploch v ulici Mírová, Krásno 


       
[image: image1]
Zakázka 
: PS 12.2019 

Akce 

: Oprava zpevněných ploch v ulici Mírová, Krásno
OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ULICI MÍROVÁ, KRÁSNO
D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

	


08. 2019
Zpracoval : Ing. Irena Pichlová  

OBSAH:

a) Identifikační údaje investora stavby

b) Popis stavby  

c) Směrové řešení

d) Bourací a zemní práce  

e) Výškové řešení

f) Odvodnění

g) Příčný řez

h) Dopravní značení

i) Dopravní opatření po dobu výstavby

j) Podzemní sítě  

a)
Identifikační údaje investora stavby : 

1. Investor a vl.pozemku 
: Město Krásno   

  Radniční 1, 357 31 Krásno




  IČ. 00573167
2. Název stavby

: Oprava zpevněných ploch v ulici Mírová, Krásno
3. Místo stavby 

: Krásno 

4. Číslo parcel 


: p.p.č. 213/1, 3057/3
5. Katastrální území
 
: Krásno nad Teplou
6. Charakter stavby
 
: oprava stávajícího chodníku 

7. Projektant 


: Stavební část

Ing. Irena Pichlová – projektová kancelář PS Nejdek 

ČKAIT : 0301098

b)
Popis stavby : 

V roce 2018 po dokončení projektové přípravy společnost ČEZ provedla přeložku vedení nízkého napětí do země ve velké části Krásna. Město provedlo výměnu veškerých zastaralých podzemních sítí. Je potřeba provést povrchovou úpravu chodníku v ulici Mírová.  Původní povrch chodníku byl starý prostý beton. V současnosti chodník je v místech rekonstrukce vedení ČEZ pouze štěrkový. 

Budou odstraněny zbylé části betonu a betonové obrubníky. Chodník bude z betonové dlažby, směrem u silnice bude sevřen do silničních obrubníků, z druhé strany bude sevřen stávajícími podezdívkami plotů. Všechny prvky komunikací budou realizovány tak, aby odpovídaly vyhl.č. 398/2009 Sb. Bezbariérové užívání staveb. Zejména je nutno dodržet maximální navržené příčné sklony a maximální výšky překážek. Povrchová voda je odváděna na místní komunikaci do stávajících uličních vpustí. Detailní výškové řešení je zpracováno do výkresu výškové řešení.  

c)
Směrové řešení : 

Chodníky budou vybaveny varovným signálním pásem šířky 0,40 m z reliéfové dlažby výrazně odlišné barvy. Varovný pás bude v místech, kde je rozdíl výšek mezi horní hranou a obrubníků a přilehlou vozovkou menší než 80 mm. Snížení obrubníků bude provedeno dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

Chodník bude mít dlážděný kryt sevřený do betonových obrubníků 150/300/1000 uložených do betonu C8/10 s boční opěrou a převýšením horní hrany o 15 cm nad komunikaci.

d)
Bourací a zemní práce : 

Zemní a bourací práce spočívají v odtěžení zbývajících částí stávajícího betonového chodníku, štěrku a podkladního materiálu. Přebývající materiál bude odvezen na skládku určenou investorem (10 km). Podél chodníku bude asfaltový kryt komunikace zaříznut. 

e) 
Výškové řešení :

Podélný sklon chodníku bude zachován dle stávajícího stavu. Sklon chodníku v příčném směru je navržen max. 2,0 % ke komunikaci. Bude provedena výšková úprava šachet – 1 ks před čp.546.
f)
Odvodnění :

Odvodnění chodníku je na místní komunikaci do stávajících uličních vpustí. Chodníky jsou navrženy v příčném sklonu max. 2,0 % ke komunikaci. 

g)
Příčný řez :  

Chodník bude od plotů oddělen stávajícími betonovými podezdívkami plotů, Od komunikace bude oddělen betonovými obrubníky 150/300/1000 uložených do betonu C8/10 s boční opěrou. Kryt chodníku bude ze zámkové dlažby – skladba viz výkresová část. V místech snížení obrubníků bude varovný pás z reliéfové dlažby výrazně odlišné barvy – v místech, ve kterých je výškový rozdíl mezi horní hranou obrubníků a přilehlou vozovkou menší než 80 mm.

Konstrukce chodníku jsou navrženy jako netuhé s podkladními vrstvami z MZK a ochrannými vrstvami z drceného kameniva ŠD A,B.

Místní komunikace u nových obrubníků bude doasfaltována a spára zalita.
h)
Dopravní značení po dobu výstavby  :

Dopravní opatření po dobu výstavby bude řešeno po výběru zhotovitele, který dle svých požadavků 
zpracuje samostatné DIO.

Úpravy přechodného dopravního značení bude řešeno v dostatečném předstihu a bude znovu projednáno s Policií ČR DI..

Dopravní značky musí svým tvarem, materiálem a umístěním odpovídat platným TP a ČSN.

Pohyb chodců bude usměrněn a chodci budou od výkopů bezpečně odděleni.

Po celou dobu výstavby musí být zajištěn průjezd vozidel IZS!

j)
Podzemní sítě

Při realizaci musí stavebník i zhotovitel respektovat požadavky správců sítí, zejména podmínek při vytýčení.

Sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení všech podzemních sítí všech organizací.
PROJEKTOVÁ  KANCELÁŘ  PS 





PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek 





Ing. Irena Pichlová  









- 3 -


