B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

K záměru: Změna užívání stavby – Krásno, Radniční 262

V Horním Slavkově : 01/2018				Vypracoval : Pavel Holík

Zakázkové číslo : 29/2017				Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek č. 141 a přilehlá parcela 120/1 se nachází v k.ú. Krásno v centru města - přilehlé k páteřní komunikaci obce.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Stavba nevyžaduje žádné průzkumy.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- v zastavěném území mimo ochranná a bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby, odtokové poměry v území se nemění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k vlhkému zdivu hlavně v severní a západní části objektu se doporučuje provést opatření proti vzlínání vlhkosti. Bourací práce pouze uvnitř objektu – viz samostatný výkres.

Stavba nevyžaduje zásahy do dřevin na zahradě.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Hlavní vstup do objektu je z chodníku od hlavní ulice. Podél objektu plotovou bránou je umožněn vjezd malým nákladním vozům pro dodávku stavebního materiálu.

Stavba je vytápěna z kotelny v zadní části objektu. Médiem je plynový kotel Vitodens 200-W v kombinaci se zásobníkem Vitocell 100. Nové vnitřní rozvody vody a kanalizace se napojí na stávající přípojky. Odvodnění střechy bude beze změn na terén – doporučení drenáž.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena během roku 2018. Žádné související investice stavbou nevznikají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a)funkční náplň stavby

Občanská vybavenost – pobočka Lidové školy umění.

b) základní kapacity funkčních jednotek

- provozní využití 16 žáků + 4x pedagog.

Využití stávajícího půdorysu – největší změny souvisí s řešením nového sociálního zázemí.

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání

s nimi

Provozem stavby dojde k běžnému produkování odpadů, vzniklé odpady a emise během výstavby jsou popsány dále.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Charakter a podoba stavby se stavebními úpravami nijak nezmění.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Dřevěná zdvojená, případně špaletová okna jsou vzhledem k účelu užívání dostačující, ovšem lze jen doporučit jejich výměnu. Vstupní dveře zůstanou zachovány. Veškeré výplně otvorů jsou technicky funkční, jen nesplňují požadavky na součinitel prostupu tepla.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající prostory se provozně navážou a dispozičně se oddělí místnost se zázemím pro pedagogy (4), sociální zázemí pro děti (18) a třídy + tělocvična.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Lze využít zadní vstup – přístup na WC, do 1 z tříd a do tělocvičny.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost pří užívaní stavby bude zajištěna splněním technických požadavků na stavby (vyhl. č. 268/2009 Sb.).

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)stavební řešení

Jedná se o malé stavební úpravy – vyzdění části příček, drobné zazdění nebo bourání.

b) konstrukční a materiálové řešení

Příčky budou zděné z plynosilikátu. Nové dveře dřevěné dýhované do ocelové zárubně. Nová okna u WC kabin dřevěná s izolačním dvojsklem. Doporučuje se ovšem výměna všech oken.

Podlahy tvoří nivelační stěrka a linoleum nebo dlažba dle účelu místnosti.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly plánovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout pří provádění a užívaní stavby.

Bourací práce zvláště v nosných zdech je třeba provést s náležitou odborností a opatrností, kdy je nezbytné před zahájením dostatečně zajistit budoucí otvor překladem z obou stran!

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Stavba neobsahuje žádné technické ani technologické zařízení.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Stavba neobsahuje žádné technické ani technologické zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

PBŘS je řešeno v samostatné části této PD Ing. Ivetou Charouskovou. Toto PBŘS bude řádně odsouhlaseno HZS Karlovarského kraje.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Pro malé úpravy nebylo prováděno tepelně technické hodnocení.

b) energetická náročnost stavby

Po provedení úprav se energetická náročnost objektu nemění.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Jedná se o prostory s využitím několik hodin týdně, kde je bezpředmětné ekonomické řešení alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Sociální zázemí je navrženo dle platných hygienických norem oddělené pro děti a personál.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Přízemí je zčásti podsklepeno, do spodní stavby se nebude zasahovat.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem.

d) ochrana před hlukem

Technologie výstavby nebude zvyšovat hluk v daném území.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v povodňovém území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Pozemek není dotčen důlní činností, ostatní účinky se nepředpokládají.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Vnitřní elektroinstalace je vedena od hlavního rozvaděče uvnitř objektu. Rozvod ústředního vytápění ocelovými trubkami z kotelny do deskových radiátorů v každé místnosti.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Dispoziční změny vyžadují úpravy vnitřní elektroinstalace. Vytápění je nevyžaduje.

Nové zařizovací předměty budou dopojeny na rozvody ZTI – kanalizace, vodovod – připojovacím potrubím.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stavba bude využívat stávající vjezd na pozemek v proluce mezi budovami přilehlými k hlavní silnici. Je zde uježděná cesta a brána v oplocení. Novým využitím budovy nebudou tyto poměry ovlivněny ani nedojde k navýšení počtu vozidel.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba bude využívat stávající vjezd na pozemek. Nájezd je umožněn přes snížený chodník. Prostor před oplocením umožňuje dostatečné rozhledové poměry.

c) doprava v klidu

Přístavba nevyžádá žádné další nároky na řešení dopravy v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky

Netýká se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)terénní úpravy

Nejsou.

b) použité vegetační prvky

Nejsou.

c) biotechnická opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Úpravy jsou navrženy tak, aby pří jejich realizací a užívání nebyla ovlivněna současná kvalita životního prostředí.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se o drobné stavební úpravy.

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon č.185/2001 Sb. a zákon č.154/2010 Sb., o odpadech, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Především pak dle §9 a tohoto zákona, kdy v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady.

Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. dalšímu využití odpadů.

§9a -  Hierarchie způsobu nakládání s odpady:

• v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobu nakládání s odpady:

- Předcházení vzniků odpadů

- Příprava k opětovnému použití

- Recyklace odpadů

- Jiné využití odpadů, např. energetické využití

- Odstranění odpadů

• od hierarchie způsobu nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

§12 -  Obecné povinnosti:

• prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se též řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.) pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

• k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17.

§ 16 -  Povinnosti původců odpadů:

• původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 výše citovaného zákona.

• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11.

• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem.

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem.

• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady

• zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění.

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.

• ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15.

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst.1 písm.e) zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s §16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní lístky evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).

Základní kategorizace odpadů:

- plasty a obaly z plastů	                                      - předání oprávněně osobě

- obaly papírové a kartonáž	                                      - předání oprávněně osobě

- stavební suť (zdivo, omítky, betony)	              - předání oprávněně osobě

- dřevěně konstrukce a zbytky řeziva 	              - předání oprávněné osobě

- kovový odpad	                                                 - předání oprávněné osobě

- výplně otvorů                		                         - předání oprávněné osobě

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně a dalším zásahům do okolní přírody a krajiny.

Ochrana lesního půdního fondu  - Staveniště se nachází v zastavěné části města Krásno.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty autorizované zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě zajistí dodavatelská firma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Na tuto část území stavba nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a ani stanoviskům EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů.

Nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany se změnou užívání nemění.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Média jako voda a el. energie budou odebírány ze stávajícího objektu, který je v majetku investora.

b) odvodnění staveniště

Staveniště nebude zřizováno, pro výstavbu bude využit pozemek investora a jeho stávající systém odvodnění.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba se nachází v Krásně na st.p.č. 141. Stávající objekt je využíván jako občanská vybavenost. Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány.

Zařízení staveniště nebude zřizováno. Pro účely výstavby bude využito stávajícího zařízení  objektu, kde budou prováděny úpravy (wc, přístup k energiím, vodě, apod.)

Po ukončení stavebních prací bude staveniště vyklizeno, okolí stavby bude uvedeno do původního stavu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Rekonstrukce nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

dřevin

Pro provedení stavby není nutné provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Stavba nevyžaduje žádné zábory, bude prováděna na vlastním pozemku. Přísun materiálu se zajistí zadním vchodem ze zahrady.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby

Základní kategorizace odpadů:

- plasty a obaly z plastů	                                      - předání oprávněně osobě

- obaly papírové a kartonáž	                                      - předání oprávněně osobě

- stavební suť (zdivo, omítky, betony)	              - předání oprávněně osobě

- dřevěně konstrukce a zbytky řeziva 	              - předání oprávněné osobě

- kovový odpad	                                                 - předání oprávněné osobě

- výplně otvorů                		                         - předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě zajistí dodavatelská firma.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Jedná se o stavební zásahy výhradně uvnitř objektu.

i)ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost, pro kterou není nutné stanovovat zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů

Zařízení staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací‚ dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci‚ policie ČR‚ HZS Karlovarského kraje‚ případně dalšími‚ které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.

Při provádění přístavby budou používány materiály a výrobky v souladu se zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a příslušná nařízení vlády, která stanoví požadavky na stavební výrobky. Pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru‚ jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací. Během výstavby dále budou dodržovány platné technické normy, dotčené technické předpisy a předpisy BOZP .

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během stavebních prací není uvažováno s přítomností a  pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navážka a odvoz materiálu bude probíhat průběžně po veřejné komunikaci. Skladování materiálu v nejnutnějším množství bude zabezpečeno ve stávajícím objektu. Odpad ze stavby bude tříděn a ukládán do kontejneru na vlastním pozemku, který bude pravidelně vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro tento druh stavebních prací není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce na přístavbě budou prováděny od jara do podzimu roku 2018. Upřesnění harmonogramu výstavby bude provedeno na základě dohody s prováděcí firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení a následném stanovení postupu a doby výstavby. Tento harmonogram bude předložen stavebnímu úřadu městského úřadu Horní Slavkov pro odsouhlasení termínu a stanovení režimu kontrolních prohlídek.

V Horním Slavkově 01/2018

Vypracoval: Pavel Holík