#### 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – architektonické a stavebně technické řešení

K záměru: Změna užívání stavby – Krásno, Radniční 262

V Horním Slavkově : 01/2018				Vypracoval : Pavel Holík

Zakázkové číslo : 29/2017				Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a) účel objektu – objekt bude dále sloužit jako OV = školní zařízení

b) zásady architektonického , funkčního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace –

Předmětem PD jsou stavební úpravy uvnitř objektu ke změně užívání. Napojení na veškerou infrastrukturu včetně sjezdu zůstanou stávající. Zůstane zachován architektonický charakter stávajícího objektu, přičemž dojde pouze k úpravě 2 oken v zadní části budovy.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace osvětlení a oslunění –

Objekt má zastavěnou plochu 371 m2, z toho užitnou plochu přízemí 241,7 m2. Obestavěný prostor přízemí činí cirka 1076 m3.

Místnosti v objektu zůstanou dostatečně prosluněny a osvětleny.

d) technické a konstrukční řešení

Vytýčení

Netýká se = pouze vnitřní úpravy v objektu.

HSV

Zemní práce – výkopy

Projekt nepočítá s potřebou zemních prací. Nicméně vzhledem k vzlínání vlhkosti u severozápadních stěn projektant doporučuje odhalit spodní zdivo a provést hydroizolaci a drenáž kolem objektu. Tento problém by řešila další část dokumentace.

Základy

Netýká se, úpravy nezasáhnou ani neovlivní základové konstrukce objektu.

Svislé nosné konstrukce

U nového sociálního zázemí budou vyzděny nové příčky z plynosilikátových tvárnic tl. 150 mm v celé výšce místností. Otvory mezi místnostmi 118 a 116, 116 a 117 se zazdí plynosilikát. tvárnicemi. Stejně tak část okna v SZ fasádě mezi kabinami WC.

Nad nově vytvořenými otvory se použijí systémové překlady zdiva. U vybouraných otvorů zase ocelové válcované profily pro podchycení stávajícího zdiva.

Vodorovné konstrukce

Převažující stropy jsou dřevěné trámové s násypy a omítkou na rákos. V prostoru sociálních zařízení klenby do ocel. profilů. Do stropů se neplánuje zasahovat, ovšem např. v místnosti 114 je strop uprostřed rozpětí podepřen dřevěným průvlakem na sloupech s pásky. Sloupky u podlah leží na bačkorách. Toto řešení nutně nemusí narušovat provozní využití místnosti.

Nicméně tento stav vede k doporučení ohledat stav stropů statikem a případně navrhnout další statická opatření.

Schodiště

Do hlavního schodiště se nezasahuje. V přední části objektu je potom několik schodů, které vyrovnávají rozdíl stávajících podlah. Schody v místnosti 116 se vybourají.

Malý výškový rozdíl u zadního vstupu lze eliminovat vytvořením malé nájezdové rampy.

Střecha

Do konstrukce střechy se nezasahuje – jedná se pouze o stavební úpravy v přízemí.

Stávající stříška nad zadním vstupem z makrolonu na OK může zůstat zachována.

PSV

Úpravy povrchů

V místnostech bývalého sociálního zařízení a kuchyně dojde k oškrábání maleb a k odstranění stávajících bělninových obkladů v celé v. (1,5 - 2 m) a keramické dlažby. V místnosti 101 se doporučuje také odstranění vadných omítek na obvodových stěnách.

Budou provedeny nové bělninové obklady do výšky 2000 mm. Nad umyvadly se vynechá řada obkladů pro osazení zrcadel. Veškerá umyvadla budou vybavena dávkovači mýdla a držáky na ručníky. Pod obklady a dlažbu bude v zátěžových místech natažena hydroizolační stěrka.

Stěny nad novými bělninovými obklady (od v. 2,0 m) a stropní konstrukce budou nově vyštukovány a vymalovány vodou ředitelným interiérovým nátěrem ve dvou vrstvách.

Obklad palubkami ve vstupní chodbě o v. 1,20 m zůstane zachován.

Podlahy

Po odstranění (dlažby) / sejmutí (koberce, lina) vrchních vrstev podlahy bude vylita samonivelační stěrka a položena nová podlaha z keramické dlažby do flexibilního lepidla nebo nalepeno linoleum. Budou dorovnány výškové rozdíly v podlaze betonovou mazaninou.

Izolace

Hydroizolace + protiradonová izolace :

- do stávající se nezasahuje. Vzhledem ke vzlínání vlhkosti na SZ fasádě se doporučuje odhalit spodní zdivo a po vysušení jej izolovat nopovanou folií a obsypat kamenivem. Toto by řešila až prováděcí část dokumentace.

Hydroizolace:

Střecha – není předmětem úprav.

Tepelná izolace:

Fasáda není zateplena ani se neuvažuje. Ve stropech a podlahách jsou nejspíš násypy.

Okna a dveře

Do otvorů se osadí typizované ocelové zárubně včetně plných dřevěných dýhovaných dveří. Stávající okna jsou dřevěná zdvojená nebo špaletová. Stavební úpravy vyžadují u místnosti wc kabin zaměnit původní větší okno za 2 menší – dřevěná s izol. dvojsklem - otevíravá a sklápěcí. Okna budou opatřena venkovním i vnitřním parapetem.

Vstupní dveře plastové plné mohou zůstat stávající. Vznik zádveří umožní nová prosklená stěna s dveřmi – plastový rám s dvojsklem.

Malby a nátěry

Veškeré stěny v interiéru budou vymalovány vodou ředitelným interiérovým nátěrem ve dvou vrstvách. O malbě nebo úpravách fasády se neuvažuje.

Klempířské výrobky

Vnější oplechování nových parapetů bude součástí dodávky oken, okapové žlaby a svody jsou nové - byly nedávno vyměněny.

Komín

Nový se nenavrhuje, z kotelny vede stávající po SV štítu.

Hromosvod

Stávající vyhovuje, nový se provádět nebude.

Odvětrání

Většina místností odvětrána přirozeně okny. Pod stropem místností bez přirozeného odvětrání (samostatně šatna 104+společně 103,105,108a,109) se uchytí při stěně PVC potrubí DN 110, dovede se k obvodovému zdivu a bude ukončeno mřížkou na fasádě a ventilátorem.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stavební úpravy nepočítají s vylepšením tepelných vlastností objektu zateplením nebo komplexní výměnou oken, přestože ji lze jen doporučit.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického průzkumu – Průzkum nebyl proveden. Úpravy nemají vliv na založení objektu.

g) vliv objektu a jeho užívání životního prostředí a řešení případných negativních účinků – objekt ani jeho užívání nemá žádný negativní vliv k životnímu prostředí, jedná se o využití prostor na pár dní v týdnu a na několik hodin.

h) dopravní řešení

popis dopravního řešení

Stávající – nebude ovlivněno.

napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající – nebude ovlivněno.

doprava v klidu

Stávající.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – nebude prováděna žádná ochrana.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu – stavba bude prováděna dle ČSN 73 4301.

k) technické zařízení budovy

Navržené stavební úpravy vyžadují projekt elektroinstalace. Ústřední vytápění je vyhovující a zůstane zachováno. Dokumentace zachycuje schema rozvodů vody a kanalizace – napojí se na stávající přípojky.

HUP při vstupu do kotelny zůstane zachován, ale je vhodné jej zabezpečit proti zásahu 3. osob. Přípojku plynu do bývalé kuchyně je možné po souhlasu odborně odpojit a hlavně ji zabezpečit proti úniku plynu!

l) provozní vztahy

Objekt bude nově využíván jako pobočka LŠU v Horním Slavkově. Je uvažováno s kapacitou celkem 16 žáků a 4 pedagogů.

Pro celkem 16 žáků je navržena šatna – 8,0 m2 dle ČSN 73 4108 vyhovuje 0,5 m2 na 1 žáka

Bude zde provedeno sociální zázemí pro žáky oddělené pro chlapce a dívky. Pro chlapce bude k dispozici předsíňka s umyvadlem (1 umyvadlo pro 20 chlapců dle ČSN 734108), jedním pisoárem (1 pisoár pro 20 chlapců) a jednou záchodovou kabinou  (1 kabina na 80 chlapců).

Pro dívky bude předsíňka WC s jedním umyvadlem ( 1 umyvadlo pro 20 dívek) a jednou záchodovou kabinou (1 kabina pro 20 dívek) – viz příloha A.2 ČSN 73 4108.

Z předsíňky WC dívky bude přístupná úklidová komora, kde bude výlevka a skříňka na čistící prostředky.

Celé hygienické zařízení bude opatřeno keramickou dlažbou a bělninovými obklady do v. 2,0 m. Nepřímo větrané místnosti budou odvětrány na fasádu objektu VZT potrubím s el. ventilátorem, který bude spínán společně s osvětlením s časovým doběhem. Veškeré zařizovací předměty budou napojeny na rozvody vodovodu a kanalizace.

Využití místností – učeben

Míst. č. 114 – učebna výtvarné výchovy – 12 míst pro žáky + 1 pedagog. Do učebny budou osazeny dvě umyvadla a jeden dřez.

Míst. č. 115 – bude sloužit jako sklad pro míst. 114 a bude zde osazena el. pec pro vypalování keramických výrobků. Pec bude míst odtah spalin do volného prostoru vně objektu.

Míst.č. 116 – hudební obor – přenosné hudební nástroje (dechové, strunné atd). – 1žák + 1 pedagog.

Míst. č. 117 – tělocvična – jedná se o místnost, kde bude docházet k nácviku základů tance a pohybové průpravy – 4 žáci + 1 pedagog.

Místn. č. 118 – hudební obor – klavír – 1 žák + 1 pedagog.

Povrchy podlah v učebnách jsou tvořeny linoleem, v tělocvičně vlysy, veškeré povrchy stěn budou do v. 1,6 m opatřeny omyvatelným nátěrem. Veškeré učebny jsou odvětrány přirozeně okny, osvětlení je řešeno v samostatné části PD.

Zázemí pro pedagogy

Pro celkem 4 pedagogy je určena šatna s denním místností, kde bude kuchyňská linka s dřezem, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. Bude zde umístěny 4 ks šatních skříněk a stůl se 4 židlemi.

Součástí zázemí pro pedagogy je i hygienické zařízení – WC s předsíňkou s umyvadlem.

Provoz školy

Provoz školy je každý všední den od 14.00 do 18.00 – dle školního řádu.

m) požárně bezpečnostní řešení

Vnitřní požární vodovod :

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 řešená část objektu, bude vybavená hadicovým systémem s tvarově stálou hadicí délky 20 m, se světlostí hadice alespoň 25 mm (2ks).

Prostorové situování a polohové umístění vnitřního hadicového systému bude odpovídat čl. 6.2 a 6.7 ČSN 73 0873, tzn.

- nejvzdálenější místo v požárním úseku bude od hadicového systému - 30 m

- hadicový systém bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke

středu zařízení)

Určení počtu HP dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb.,  §13 :

Počet a druh hasicích přístrojů je stanoven dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

- změna č. 268/2011 Sb., §13 a přílohy 4.

nHJ = 6.nr

nHJ = 6.[0,15.(S.a.c)0,5]

nHJ =  14 HJ  … 3 HP typu P6 s hasicí schopností 21A/113B

V Horním Slavkově, 01/2018

Vypracoval : Pavel Holík